FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

LH VIDAS

Vidas LH es una prueba cuantitativa automatizada en los instrumentos que permite la valoración de la hormona luteinizante humana en suero o plasma humano.

Composición

Está compuesta por un cono desechable que sirve a su vez de fase sólida y de sistema de pipeteo. Y por un cartucho previamente repartido.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

60 pruebas

Temperatura

Conservar el envase VIDAS LH A 2-8°c

METODO

Esta prueba se realiza por método de ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay).

FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

VIDAS FSH

Descripcion

VIDAS FSH es una prueba cuantitativa automatizada que permite la valoración de la hormona folículo estimulante humana en suero o plasma (heparina de litio).

Composición

Está compuesta por un cono solido desechable que se sensibiliza en el momento de su fabricación mediante inmunoglobulinas monoclonales de ratón anti-FSH

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

60 pruebas

Temperatura

Conservar el envase VIDAS FSH A 2-8°c

METODO

Esta prueba se realiza por método de ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay).

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 125

VIDAS CA 125 es una prueba cuantitativa automatizada que permite la detección de los determinantes antigénicos OC 125 en suero o plasma humano

Composición:

Está compuesta por un cono y un cartucho solido desechable. El anticuerpo OC 125 conjugado se une con la fosfatasa alcalina, se incuba entonces se fija a los determinantes antigénicos 125 .

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

30 pruebas

Temperatura

VIDAS125 de 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente.

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 15-3

VIDAS CA 15-3 es una prueba cuantitativa automatizada que permite la valoración cuantitativa de la concentración de CA 15-3 en suero o plasma humano.

Composición química del reactivo 15-3:

Conos sensibilizados y un cartucho solido desechable con anticuerpo monoclonal de ratón

Control CA 15-3: Albumina bovina + determinantes antigénicos + azida sódica 0,9 g/l.

Calibrador CA 15-3 1 x 1,5 ml (liquido) Albumina bovina + determinantes antigénicos DF3 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

Diluyente CA 15-31 x 5  (liquido)  Suero de ternera + azida sódica 0,9 g/l.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

30 pruebas

Temperatura

VIDAS CA 15-3 de 2-8°c

METODO: ELFA Enzimático Fluorescente.

FICHA TECNICA

HORMONA DE FERTILIDAD

VIDAS ESTRADIOL:

Este reactivo de estradiol se utiliza para la determinación cuantitativa del diagnostico y tratamiento de los diferentes trastornos sexuales de naturaleza hormonal y en la evaluación de la función placentaria en caso de embarazo complicado, en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO

* 60 cartuchos listo al empleo.

* 60 conos 2 x 30 Conos sensibilizados por inmunoglobulinas poli-clónales de conejo        anti-estradiol.

* Control 2  x 3 ml liquido Suero humano* + 17 b- estradiol + azida sódica 1 g/l

*Calibrador 2 x 4 ml (liquido) Suero humano* + 17 b- estradiol + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para su uso

PRESENTACION:

60 pruebas

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

FICHA TECNICA

PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 19-9

Este reactivo se utiliza para la determinación cuantitativa en caso de aparición de determinados canceres de páncreas, colorrectal, etc., que permite la medición de los determinantes antigénicos en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO:

*30 cartuchos CA 19-9 Listo para su uso.

* 30 conos CA 19-9 1 x 30 Listo para su uso. Conos sensibilizados con anticuerpo monoclonal de ratón

* Control CA 19-9, 1 x 2 ml (liquido) Listo para su uso. Albumina bovina + determinantes antigénicos -19-9 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

*Calibrador CA 19-9 1 x 2,5 ml (liquido) Albumina bovina + determinantes antigénicos DF3 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

* Diluyente CA 19-9 1 x 5 ml (liquido) Suero humano* + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para usar

PRESENTACION:

30 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

FICHA TECNICA

PERFIL TIROIDE

VIDAS T3

Este reactivo se utiliza para cuantificar la triiodotironina (T3) que es una hormona que proviene en parte de la secreción tiroidea, permitiendo la valoración cuantitativa de la T3 en suero o plasma humano

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO

*60 Cartuchos T3 listos para su empleo.

* 60 conos T3 2 x 30 Conos sensibilizados con anticuerpos monoclonales de cordero

* Control T3 1 x 2 ml (liquido) Suero humano* + L- triiodotironina + azida sódico (1 g/l).

* Calibrador T3 1 x 2 ml (liquido) Suero humano* + azida sódica 1 g/l.

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

PREPARACION:

Listo para su uso

TEMPERATURA:

De 2-8°c

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente