FICHA TECNICA INSTRUMENTOS OFTALMICOS

CLASE DE PRODUCTOS

Instrumentos para ser utilizados en procedimientos quirúrgicos de las diferentes subespecialidades en oftalmología.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Estos instrumentos deben ser fabricados en acero inoxidable.

GARANTIA

Instrumentos deben estar garantizados contra defectos de material y defectos de fábrica.

| NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
| --- | --- |
| Espéculo | Espéculo Ocular de 4mm |
| Espéculo | Espéculo Ocular de 12mm |
| Espéculo | Espéculo Ocular de 15mm |
| Pinza de Conjuntiva | Pinza de Conjuntiva Curva con serraciones, eje recto, puntas delicadas de 11mm. Longitud total 100mm. |
| Pinza de Conjuntiva | Pinza de Conjuntiva, Recta, Entrecruzada y Puntas Dentadas. |
| Tijeras de Conjuntiva | Tijeras de Conjuntiva de 16 mm, puntas romas ligeramente curvas. Mango dentado y pulido. Longitud total 132mm. |
| Tijeras de Conjuntiva | Tijeras de Conjuntiva de 17 mm, curva y puntas romas. Mango liso y sin brillo. Longitud total 109mm. |
| Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero extra fina. Eje recto y estrecho. Mango liso, sin brillo y con puntas extra finas. Longitud total 110mm. |
| Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero. Eje recto, mango liso sin brillo. Longitud total 120mm. |
| Pinza Joyero | Pinza tipo Joyero extra fina. Eje recto más estrecho. Mango liso, sin brillo y con puntas extra finas. Longitud total 110mm. |
| Porta Agujas | Porta Agujas con seguro. Mordazas medianas de 9mm. Mango redondo grande y pulido. Longitud total 130mm. |
| Porta Agujas | Porta Agujas sin seguro. Mordazas medianas de 9mm. Mango redondo grande y pulido. Longitud total 130mm. |
| Pinza Utilitaria | Pinza Utilitaria de eje recto, plataforma larga de 16 mm y anchura de plataforma de 1.2mm. Mordaza dentada longitudinal con puntas dentadas cruzadas. Mango dentado y pulido. Longitud total 108 mm. |
| Pinza Utilitaria | Pinza Utilitaria de eje recto, plataforma larga de 16 mm y anchura de plataforma de 1.7mm. Mordaza dentada longitudinal con puntas dentadas cruzadas. Mango dentado y pulido. Longitud total 108 mm. |
| Pinza de Sutura | Pinza de Sutura 0.12mm de eje recto con dientes 1 x 2 y plataforma de anudar de 6mm. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| Pinza de Sutura | Pinza de Sutura 0.3mm de eje recto con dientes 1 x 2 y plataforma de anudar de 6mm. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| Pinza de Fijación | Pinza de Fijación 0.3mm de eje recto con dientes 1 x 2. Mango ancho dentado y pulido. Longitud total 110mm. |
| Bandeja para Esterilización | Bandeja de Esterilización Pequeña con base, tapa y estera de silicón. Dimensiones: 6.0 x 10 x 0.75 Pulgadas. |